# 專注番茄鐘 第二週原型實作與功能整合

進度說明 AMB82 MINI 即時影像與頭部姿態辨識

| 組別：第八組 | 日期：2026/10/15 |
| --- | --- |
| 硬體：AMB82-MINI + JXF37 鏡頭 | 網路：iPhone 個人熱點 |

# 一 本週目標與系統流程

第一週已完成攝影機影像擷取、RTSP 串流、VLC 即時觀看與基本人物偵測。第二週將原始範例擴充為可操作的原型，使影像輸入、AI 辨識、狀態判斷、網頁及 LED 反應能完整串接。

攝影機影像 → 人物／書本／人臉辨識 → 頭部姿態計算 → 連續一致判斷 → 網頁、統計與 LED 輸出

# 二 第二週已完成功能

低頭／抬頭判斷：SCRFD 偵測臉部與五個特徵點，依雙眼、鼻子及嘴角的相對位置估算頭部俯仰；狀態包含低頭、抬頭、姿態不明、無人及休息中。

連續辨識才觸發：加入數值平滑、持續秒數與進入／離開不同門檻，避免單一畫面或瞬間動作造成狀態跳動。

多結果整合：YOLOv4-tiny 偵測人物與書本，SCRFD 偵測人臉特徵；書本作為輔助資訊，不直接決定專心。

網頁狀態與互動：可設定專注、休息與姿態確認秒數，並提供開始、暫停、重設、倒數、即時影像及裝置狀態。

統計與事件：累計專心、不專心、離席、姿態不明時間及分心次數；持續抬頭只計為同一事件。

實體與異常處理：低頭專心時點亮 LED，其餘狀態熄滅；加入辨識逾時清除、Wi-Fi 重連、固定 IP 與免 SD 卡運作。

低延遲網頁影像：以每次取得最新 JPEG 取代會累積舊畫面的長連線 MJPEG；VLC 的 1080p RTSP 仍保留。

# 三 目前原型驗證結果

| 項目 | 本次實測結果 |
| --- | --- |
| 網頁與 API | 首頁及狀態 API 均可連線；固定網址為 http://172.20.10.4 |
| 網頁最新畫面 | 640 × 360 JPEG；連續 5 次請求約 119～168 ms，檔案起訖標記皆完整 |
| VLC／RTSP | rtsp://172.20.10.4:554；RTSP 連接埠測試通過，保留 1920 × 1080 H.264 串流 |
| AI 模型 | YOLOv4-tiny 與 SCRFD 均成功載入，板上輸出約各 5 FPS |
| 程式容量 | 10,162,176 bytes，約占 60%；cameraReady、aiReady、headTrackingReady 皆為 true |

註：目前已驗證資料傳輸與完整程式流程；姿態準確率仍需以實際使用者、鏡頭角度與光線條件進行量測與校正。

# 四 與第一週及原始範例的差異

| 項目 | 第一週／原始範例 | 第二週原型 |
| --- | --- | --- |
| 影像觀看 | RTSP 串流，使用 VLC 觀看 | 保留 VLC，另增加網頁最新畫面 |
| AI 模型 | YOLO 人物偵測 | YOLO 人物／書本 + SCRFD 人臉特徵 |
| 判斷結果 | 有人／無人 | 低頭、抬頭、姿態不明、無人、休息中 |
| 判斷穩定性 | 依單次辨識結果 | 平滑、連續時間與雙門檻切換 |
| 操作介面 | 無完整控制介面 | 番茄鐘設定、開始、暫停與重設 |
| 狀態資訊 | 序列埠或基本辨識框 | 網頁顯示人物、臉部、書本、姿態與計時 |
| 統計功能 | 無 | 專心／不專心／離席時間與事件次數 |
| 實體反應 | 僅保留範例輸出 | 低頭專心時 LED 亮，其餘狀態熄滅 |
| 異常處理 | 舊結果可能持續、斷線需處理 | 結果逾時清除、Wi-Fi 重連與狀態提示 |
| 網頁影像 | 長連線可能累積舊畫面 | 最新 JPEG 快照，不持續播放佇列舊畫面 |
| 網路位址 | DHCP 位址可能改變 | 目前熱點固定使用 172.20.10.4 |

# 五 本週符合題目要求的實質延伸

| 題目要求 | 本專案對應內容 |
| --- | --- |
| 連續多次辨識一致後才觸發 | 姿態數值平滑、確認秒數與遲滯門檻，避免瞬間誤觸 |
| 不同辨識結果對應不同操作 | 低頭／抬頭／無人／休息分別對應網頁文字、統計與 LED 狀態 |
| 事件計數或歷史紀錄 | 統計專心、不專心、離席、未知時間及分心事件次數 |
| 網頁狀態 互動與參數 | 番茄鐘設定、開始、暫停、重設、即時畫面與裝置狀態 |
| LED 或其他輸出 | 低頭專心時 LED 亮，其他狀態熄滅；VLC 與網頁同步輸出 |
| 逾時清除與異常提示 | 離開畫面後清除舊姿態；顯示無人、姿態不明及網路狀態 |

# 六 實作架構摘要

攝影機同時使用三個影像通道：Channel 0 輸出 FHD H.264 給 VLC；Channel 1 輸出 640 × 360 JPEG 給網頁；Channel 3 輸出 576 × 320 RGB 給 YOLO 與 SCRFD。網頁、API、計時器、統計及影像服務皆直接在 AMB82-MINI 上執行，不需外部伺服器或 SD 卡。

# 七 目前問題與第三週改善計畫

| 目前問題與限制 | 第三週改善計畫 |
| --- | --- |
| 1. 低頭不等於看書：目前是頭部方向估計，並非眼球追蹤。 2. 門檻受環境影響：身高、臉型、座位、鏡頭角度與光線會改變數值。 3. 遮擋與側臉：大幅低頭、頭髮、口罩或側臉可能暫時找不到特徵點。 4. 書本可能漏判：平放、局部入鏡或打開後外觀改變時，通用模型較不穩定。 5. 網路限制：iPhone 熱點偶爾拒絕連線；固定 IP 僅適用目前網段。 6. 尚未永久保存：統計存於記憶體，板子重啟後會歸零。 | 1. 姿態校正：收集實際抬頭／低頭數值，調整門檻及確認秒數。 2. 個人基準：增加初始正視姿勢校正，降低使用者與座位差異。 3. 書本融合：將低頭與書本存在作為可信度資訊，而非單一硬條件。 4. 穩定性測試：量測不同光線、距離、角度、遮擋與多人情況。 5. 歷史紀錄：增加時間戳記、事件清單及下載／匯出功能。 6. 網路改善：補充網路設定方式，測試熱點中斷後的恢復時間。 |

# 八 測試計畫

| 測試項目 | 操作方法 | 通過標準 |
| --- | --- | --- |
| 開機／網路 | 板子重開，電腦連同一熱點 | 60 秒內可開啟網頁與 RTSP |
| 人物辨識 | 進入／離開畫面各 10 次 | 至少 8 次正確顯示有人／無人 |
| 低頭辨識 | 距離 60～120 cm，低頭維持，做 10 次 | 至少 8 次切換為低頭／專心 |
| 抬頭辨識 | 由低頭改為抬頭並維持，做 10 次 | 至少 8 次切換為抬頭／不專心 |
| 防止瞬間誤觸 | 快速抬頭後立即低頭 | 未達確認秒數時不切換 |
| 事件計數 | 抬頭後再低頭，重複 3 次 | 每次進入不專心只加 1，共加 3 |
| 書本辨識 | 書本放入／移出畫面各 10 次 | 清楚入鏡時至少 7 次正確更新 |
| LED 輸出 | 分別維持低頭、抬頭與離席 | 低頭專心亮，其餘狀態熄滅 |
| 番茄鐘 | 短時間測試開始、暫停、重設與切換 | 倒數、按鈕及階段狀態正確 |
| 影像延遲 | 揮手並持續觀看網頁 3 分鐘 | 延遲不持續累積，畫面不凍結 |
| 逾時清除 | 人物離開畫面 | 約 3 秒內清除舊姿態並顯示無人 |
| 中斷重連 | 關閉熱點後重新開啟 | 免重新燒錄，恢復後再次可連線 |

說明：以上準確率為第三週預定量測的通過標準，尚不宣稱已全部達成；第二週重點是完成可操作的端到端原型。

# 九 繳交連結

| GitHub 程式碼 | 完成上傳後填入連結 |
| --- | --- |
| YouTube 操作影片 | 完成上傳後填入連結 |